КНП «Чернігівська міська лікарня №4» ЧМР

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

22 березня 2023 року						 м. Чернігів

UA-2023-03-22-003137-a

Найменування предмета закупівлі: процедурі ВІДКРИТІ ТОРГИ (з особливостями)

ДК 021:2015 - 3312000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання

(НК 024:2019-11474 Електроміограф)- Комплекс електронейроміографічний комп’ютерний М-TEST ONE-4 з викликаними потенціалами та шаховим патерном або еквівалент

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до наявної потреби лікарні згідно заявки профільного лікаря.

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Комплекс електронейроміографічний комп’ютерний М-TEST ONE-4

з викликаними потенціалами та шаховим патерном або еквівалент

Програмне забезпечення:

- Реєстрація та аналіз методик:

Методики без застосування стимуляції:

- з використанням поверхневих електродів:

- Інтерференційна міографія;

- Електроністагмографія;

- Жувальна проба;

- з використанням голкових електродів:

- Спонтанна активність;

- Потенціал рухової одиниці;

- Турно-амплітудний аналіз.

Методики зі стимуляцією струмом:

- Моторна відповідь (М-відповідь);

- Декремент М-відповіді;

- Тетанізація;

- Швидкість поширення збудження по рухових волокнах;

- Моторний інчинг;

- Швидкість поширення збудження по чутливих волокнах (ортодромна);

- Швидкість поширення збудження по чутливих волокнах (антидромна);

- F-хвиля;

- H-рефлекс;

- Мигальний рефлекс;

- Екстероцептивна супресія.

Методики викликаних потенціалів:

- Довголатенті слухові ВП;

- Когнітивні Р300;

- Когнітивні CNV (імовірнісна негативна хвиля або хвиля очікування);

- Зорові ВП на спалах;

- Зорові ВП на реверсивний шаховий патерн (необхідна наявність патерн стимулятора);

- Коротколатентні соматосенсорні ВП;

- Вегетативні шкірні ВП.

- Збереження досліджень у повному обсязі, що дозволяє змінювати налаштування відображення та фільтрації незалежно від встановлених під час реєстрації.

- Збереження досліджень у базу даних, що може бути єдиною для кількох діагностичних комплексів, таких як: ЕМГ, ЕКГ, ЕЕГ та РГ.

- Можливості пошуку та сортування в базі даних.

- Можливість синхронізації досліджень пацієнтів з кількох баз даних.

- Можливість експорту та імпорту досліджень.

- Формування звітів статистики роботи із системою за довільний період часу.

- Формування та зберігання у базі даних звітів по дослідженням пацієнта.

- Можливість налаштування елементів звіту окремо для кожної методики (графічне відображення міограми, таблиці вимірів та розрахунків, гістограми та графіки, текстовий опис, комплексний висновок лікаря) з подальшою підготовкою до друку у вбудованому текстовому редакторі.

- Можливість відкриття із бази даних декількох обстежень обраного пацієнта.

- Можливість контролю якості накладення електродів.

- Автоматичне розміщення маркерів на отриманих відгуках з можливістю ручної корекції.

- Можливість зіставлення отриманих даних зі значеннями з бази норм.

- База норм може бути поповнена самим користувачем.

- Можливість проведення обстеження за кількома методиками у довільному порядку і переходу між запущеними методиками для послідовного дослідження в певних локаціях електродів.

- Можливість використання незалежних параметрів відображення відгуків (чи ділянок стрічки) для методик різного типу. Це передбачає подання усіх відгуків, накладених чи усереднених відгуків кожної проби, вертикальний чи горизонтальний порядок слідування сигналів з кількох каналів.

- Можливість швидкого початку досліджень на симетричній стороні відносно поточних налаштувань.

- Можливість швидкого початку зв’язаних методів

- Можливість збереження обраних м’язів і нервів у шаблони для проведення рутинних досліджень.

- Можливість застосування фільтрів низької та високої частоти (доступні значення: 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 40, 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000 Гц), та режекторного фільтру мережі 50 Гц.

- Можливість озвучування ЕМГ по обраному каналу під час реєстрації, та довільної ділянки стрічки по завершенню реєстрації.

- Можливість автоматичного вилучення з аналізу відгуків, що містять артефакти значної амплітуди.

- Можливість вилучення з аналізу відгуків, чи позначення ділянок стрічки артефактними у ручному режимі.

- Можливість створення довільних шаблонів точок стимуляції, що визначають іменування проб та порядок їх слідування.

- Для стимуляційних методик з автоматичним режимом – можливість задавати початкове та кінцеве значення струму, крок зміни та частоту стимуляції.

- Автоматичний класифікатор ПРО, що працює у режимі реального часу.

- Можливість додаткового пошуку подібних ПРО зі стрічки, створення нових класів та групування вже існуючих.

- Можливість використання панелі керування приладу для доступу до ключових функцій режиму реєстрації.

- Можливість програмування кнопок приладу для подальшого швидкого доступу до функцій програми.

- Можливість використання педалі для стимуляційних та нестимуляційних методик.

- Можливість використання джойстика для доступу до ключових функцій режиму реєстрації.

- Можливість призначення гарячих клавіш на клавіатурі і подальшого їх використання під час всієї роботи з програмою.

- Регулярна автоматична і примусова перевірка наявності нових версій програми та оновлення. Можлива відстрочка, чи відключення автоматичного оновлення.

Апаратне забезпечення:

| Кількість ЕМГ/ВП каналів | 4 / 4 |
| --- | --- |
| Діапазон реєстрації ЕМГ | 10 … 60000 мкВ |
| Діапазон реєстрації ВП | 1 … 4000 мкВ |
| Границі відносної похибки вимірювання напруги по ЕМГ каналам в діапазоні вхідних сигналів від 20 до 20000 мкВ | ±10 % |
| Границі відносної похибки вимірювання напруги по ВП каналам в діапазоні вхідних сигналів від 5 до 100 мкВ | ±10 % |
| Частота квантування | 16000 Гц |
| Вхідний імпеданс | не менше 100 МОм |
| Напруга внутрішніх шумів комплексів, наведена до входу (для каналів ЕМГ) | не більше 5 мкВ |
| Напруга внутрішніх шумів комплексів, наведена до входу (для каналів ВП): - в полосі частот до 100 Гц - в полосі частот до 3 кГц | не більше 1 мкВ не більше 5 мкВ |
| Включення калібрування | програмне |
| Границі відносної похибки вимірювання інтервалів часу | ± 1 % |
| Нерівномірність амплитудно-частотної характеристики в діапазоні частот від 0,2 до 3 кГц | -30…+10 % |
| Коефіцієнт взаємовпливу між каналами | не менше 60 дБ |
| Коефіцієнт послаблення синфазного сигналу на частоті 50 Гц | не менше 110 дБ |
| Амплітуда калібрувального сигналу | 2 мВ ± 5 % |
| Постійна часу | не менше 1 с |
| Тип струмової стимуляції | Поодинокі позитивні, негативні або біполярні імпульси, серії імпульсів, трейни стимулів |
| Тип струмової стимуляції | Поодинокі позитивні, негативні або біполярні імпульси, серії імпульсів, трейни стимулів |
| Амплітуда імпульсів струмової стимуляції | 1 - 100 мА |
| Тривалість стимулу струмової стимуляції | 0,01 – 1,9 мс |
| Частота імпульсів струмової стимуляції | 0,1 – 250 Гц |
| Частота імпульсів в серії при стимуляції трейнами | 1 – 250 Гц |
| Зв’язок із комп’ютером | через інтерфейс USB |
| Операційна система | Windows 7, 8, 8.1, 10, 11 |
| Параметри електробезпеки | Клас II, тип BF згідно ДСТУ EN 60601-1:2015 без захисту від розряду дефібрилятора. |
| Можливість використання у портативному варіанті (перенесення до місця знаходження пацієнта) | наявна |

Комплект поставки:

| Найменування | Кількість |
| --- | --- |
| Складові частини виробу |  |
| Блок EMG-4 unit | 1 шт. |
| USB-флеш накопичувач із програмним забезпеченням | 1 шт. |
| Вироби з обмеженим ресурсом |  |
| Електрод голчастий одноразовий | 5 шт. |
| Кабель для голчастого електроду | 1 шт. |
| Електрод ЕМГ поверхневий з постійною відстанню (метал) | 2 шт. |
| Електрод ЕМГ поверхневий зі змінною відстанню (диск) | 2 шт. |
| Електрод ЕМГ поверхневий / стимуляційний з постійною відстанню (фетр) | 1 шт. |
| Кабель ЕМГ поверхневий зі змінною відстанню (крокодил) | 4 шт. |
| Електрод ЕМГ стимуляційний з постійною відстанню (вилка) | 1 шт. |
| Електрод ЕМГ сенсорний | 1 шт. |
| Електрод знімання ВП дисковий | 5 шт. |
| Електрод ЕКГ одноразовий | 30 шт. |
| Кабель для соматосенсорних ВП | 6 шт. |
| Одноразовий електрод, що клеїться | 100 шт. |
| Електрод заземлюючий стрічковий | 1 шт. |
| Електрод заземлюючий плоский | 1 шт. |
| Кабель для заземлюючого електрода ("touch proof - кнопка") | 1 шт. |
| Об'єднувач однополярних гнізд для ВП (touch proof) | 2 шт. |
| Гумова стрічка з фіксатором | 4 шт. |
| Кабель заземлення, 5 м | 1 шт. |
| Окуляри | 1 шт. |
| Навушники | 1 шт. |
| Пульт зворотного зв'язку | 1 шт. |
| Юстувальний пристрій | 1 шт. |
| Кабель USB (3 м) | 1 шт. |
| Блок живлення | 1 шт. |
| Кабель AUX 3.5mm Walker A520 3м | 1 шт. |
| Кабель для зовнішнього джерела живлення | 1 шт. |
| Рулетка | 1 шт. |
| Пакувальна коробка | 1 шт. |
| ﻿Персональний комп'ютер / ноутбук з встановленим ліцензійним ПЗ Windows | 1 шт. |
| ﻿Принтер | 1 шт. |
| ﻿Додатковий монітор | 1 шт. |
| Експлуатаційні документи |  |
| Документація | 1 компл. |

Процедура закупівлі – відкриті торги з особливостями

Підстава: Закон України «Про публічні закупівлі», особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення

Очікувана вартість предмета закупівлі: 520000.00 грн: 500000 грн –кошти міського бюджету, 20000 грн – власний бюджет

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено після проведення попередніх ринкових консультацій з метою аналізу ринку, шляхом отримання інформації (комерційних пропозицій) від суб’єктів господарювання, які можуть бути потенційними учасниками закупівлі.

Місце постачання: Комунальне некомерційне підприємство «Чернігівська міська лікарня №4» Чернігівської міської ради, , вул.Текстильників, б. 36 м. Чернігів, 14001

Строк постачання: до 31.12.2023

Уповноважена особа					Тетяна АКУЛЕНКО